Grundlagen

2.1 Gaze Estimation

Definition

Quelle:

- Hansen & Ji (2010)

- Cheng et al. (2024)

Die Blickschätzung (Gaze Estimation) ist ein Verfahren zur Approximation der Blickrichtung einer Person anhand von Bildern (Hansen & Ji, 2010). Je nach methodischem Ansatz erfolgt die Blickschätzung in unterschiedlichen Schritten. Häufig werden zunächst die Augen im Bild lokalisiert. Bei geometrischen Verfahren wird diese Information anschließend mit einer geschätzten Kopforientierung (Head Pose Estimation) kombiniert, um die Blickrichtung abzuleiten. Bei modernen Erscheinungsbasierten Ansätzen hingegen wird die Blickrichtung häufig direkt ohne Zwischenschritt direkt aus den Bildmerkmalen heraus geschätzt (Cheng et al., 2024). Die Blickrichtung kann dabei entweder als zweidimensionale Position auf einer Oberfläche (2D Gaze) oder als dreidimensionaler Richtungsvektor im Raum (3D Gaze) dargestellt werden. Der 2D Gaze wird hauptsächlich in bildschirmbasierten Anwendungen eingesetzt und beschreibt die Blickposition auf eine Ebene. Der 3D Gaze hingegen repräsentiert die allgemeine Blickrichtung einer Person im dreidimensionalen Raum.

Die Blickschätzung findet insbesondere Anwendung in den Bereichen der Mensch-Computer-Interaktion (Human-Computer Interaction, HCI), der Analyse von Aufmerksamkeit und kognitiven Zuständen sowie in biometrischen Systemen. Darüber hinaus gewinnt diese Technologie zunehmend an Bedeutung in Verbraucheranwendungen wie Virtual/Augmented Reality und Fahrerüberwachungssystemen. Durch die berührungslose Erfassung der Blickrichtung wird eine intuitive Interaktion mit technischen Systemen ermöglicht und es können wichtige Informationen über das Verhalten und die Aufmerksamkeit des Nutzenden beschaffen werden.

Im Folgenden gehen wir genauer auf die wichtigsten Blickschätzungsverfahren und ihrer Funktionsweisen ein.

2.1.1 Modellbasierte Verfahren

Quelle:

- Hansen & Ji (2010)

- Hennessey et al. (2006)

Das Grundprinzip modellbasierter (model-based) Verfahren besteht in der Verwendung eines geometrischen Augenmodells zur Rekonstruktion der Blickrichtung. Hierbei wird das Auge durch vereinfachte geometrische Strukturen beschrieben, beispielsweise durch einen kugelförmigen Augapfel und eine kreisförmige Pupille. Anhand der geschätzten Geometrie des Auges kann anschließend die Blickrichtung berechnet werden. Hansen und Ji unterscheiden innerhalb der modellbasierten Verfahren insbesondere zwischen Shape-Based-Verfahren und Feature-Based-Verfahren.

Shaped-Based-Verfahren verwenden, neben dem geometrischem Augenmodell, zusätzlich ein Ähnlichkeitsmaß (Similarity Measure), um das Modell an die Bilddaten anzupassen. Hierzu werden die Parameter des geometrischen Augenmodells iterativ verändert, bis eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Modell und beobachtetem Auge im Bild erreicht wird. Die Anpassung erfolgt sowohl durch starre Transformationen, wie Translation, Rotation und Skalierung, als auch durch nicht starre Transformationen, die Formveränderungen des Auges, beispielsweise durch Augenlidbewegungen oder perspektivische Verzerrungen, berücksichtigen. Diese Verfahren versuchen im Allgemeinen die vollständige Geometrie des Auges zu rekonstruieren.

Feature-Based-Verfahren verwenden im Gegensatz zu Shape-Based-Verfahren nur einige, leicht erkennbare Merkmale des Auges. Zu den Merkmalen zählen unter anderem der Limbus, das Pupillenzentrum, Hornhautreflexionen, sowie die Augenwinkel und die Augenmitte. Nach der Detektion der Merkmale werden deren relative Positionen und Abstände zueinander bestimmt, um die Blickrichtung zu schätzen. Ein bekanntes Beispiel stellt die Hornhautreflexions-Methode dar. Dabei erzeugt eine Infrarot-Lichtquelle Reflexionspunkte auf der Hornhaut, sogenannte Glints. Aus der relativen Lage der Glints zum Pupillenzentrum kann anschließend eine Blickrichtung berechnet werden.

Modellbasierte Verfahren benötigen spezielle Hardware zur Merkmalerkennung und eine persönliche Kalibrierung jeder einzelnen Probanden. Diese Verfahren werden daher meist ausschließlich in Laborumgebungen, mit wenigen Probanden durchgeführt.

2.1.2 Erscheinungsbasierte Verfahren

Quelle:

- Cheng et al. (2024)

Im Gegensatz zu modellbasierten Verfahren verwenden erscheinungsbasierte (appearance-based) Verfahren kein explizites geometrisches Augenmodell. Stattdessen wird die Blickrichtung direkt aus dem visuellen Erscheinungsbild (Appearance) des Auges geschätzt. In früheren Ansätzen basierte die Schätzung auf Vorlagenvergleichen (Template Matching) und handentwickelten Bildmerkmalen (Hansen & Ji, 2010). Hierbei wird ein aufgenommenes Augenbild mit einer Datenbank von Referenzbildern verglichen, die bekannten Blickrichtungen zugeordnet sind. Die Blickrichtung des ähnlichsten Referenzbild wird anschließend als Schätzung für das aktuelle Augenbild verwendet. Spätere Verfahren verwenden anstelle vollständiger Augenbilder spezifische Bildmerkmale, um die Blickrichtung vorherzusagen.

Heute sind erscheinungsbasierte Verfahren überwiegend durch Deep Learning realisiert (Cheng et al., 2024). Anstelle von Regeln und Vorlagen, lernen die Modelle den Zusammenhang zwischen Augenbild und Blickrichtung direkt aus den Trainingsdaten. Durch die Deep Feature Extraction lernen Deep-Learning-Modelle selbstständig geeignete Merkmalsrepräsentationen aus den Bilddaten und ermöglichen die Erfassung von komplexeren Zusammenhängen zwischen Augenbild, Head Pose und Blickrichtung.

Die Grundlage für die Deep Learning Verfahren bilden Convolutional Neural Networks (CNNs). Diese Netzwerke sind speziell für die Verarbeitung von Bilddaten konzipiert und extrahieren Merkmale schichtweise. Frühe Netzwerkschichten erkennen einfache Strukturen wie Kanten oder Kontraste, während tiefere Netzwerkschichten komplexere Informationen erfassen können. Die gewonnenen Merkmale werden anschließend zur Vorhersage der Blickrichtung verwendet.

Diese Verfahren erzielen eine höhere Genauigkeit in der Blickschätzung als frühere Verfahren und sind zugleich deutlich zugänglicher. Dies liegt insbesondere daran, dass sie bereits mit herkömmlichen Kameras umgesetzt werden können und keine aufwendige Modellierung der Augengeometrie erfordern.

2.1.3 Hybride Verfahren

Quellen:

- Cheng et al. (2024)

- Rethinking Model-Based Gaze Estimation (2022)

Cheng et al. weisen darauf hin, dass neben rein modellbasierten und rein erscheinungsbasierten Verfahren zunehmend hybride Ansätze erforscht werden. Diese Verfahren kombinieren die automatische Extraktion von Merkmalen durch Deep-Learning Modellen mit zusätzlichen geometrischen Informationen, wie beispielsweise der Augengeometrie, um die Genauigkeit und Robustheit der Blickschätzung zu verbessern.

Ein Beispiel für einen solchen hybriden Ansatz wurde von Kaur et al. vorgestellt. Es wird eine zusätzliche Schicht, ein Geometric Layer direkt in das neuronale Netzwerk integriert. Die Schicht bindet geometrische Eigenschaften des menschlichen Auges in den Lernprozess ein, sodass das Modell bei der Blickschätzung nicht ausschließlich auf Bildmerkmale angewiesen ist. Ziel ist es, die Interpretierbarkeit der Vorhersagen zu erhöhen und die Generalisierbarkeit auf unbekannte Datensätze zu verbessern.

2.2 Koordinatensysteme und Blickrepräsentation

Quellen: MPIIGaze ETH-XGaze

Bezugssysteme

1. Bildkoordinatensystem: Beschreibt Positionen von Merkmalen innerhalb eines aufgenommenen Kamerabildes. Es handelt sich um ein zweidimensionales Koordinatensystem (u,v) in dem beispielsweise Pupillenmittelpunkt, Iriskontur oder Augenwinkel lokalisiert werden.

2. Kamerakoordinatensystem: Jeder Punkt besitzt dreidimensionale Koordinaten relativ zum Kamerazentrum. Bildpunkte können dank intrinsischer Kameraparameter in Strahlen des Kamerakoordinatensystem projiziert werden.

Augenkoordinatensystem

Weltkoordinatensystem: Beschreibt Blickrichtung unabhängig von der Kamera. Wichtig für Multikamera Setup, Kompensation von Kopfbewegung und Bestimmung von Blickpunkt auf Weltobjekt. Hier werden Extrinsikparameter benutzt die die Transformation zwischen Kamera- und Weltkoordinatensystem beschreiben.

Die Blickrichtung wird in modernen Gaze Estimation Datensätzen typischerweise als normierter dreidimensionaler Richtungsvektor im Kamerakoordinatensystem oder äquivalent durch Pitch- und Yaw-Winkel repräsentiert.

Hansen & Ji (2010): Blickrichtung wird als dreidimensionaler Richtungsvektor beschrieben, daher müssen Transformationen zwischen den Koordinatensystemen durchgeführt werden.

2.3 Kamerakalibrierung und Synchronisation

Quellen: Zhang (2000), Beispiele: Olson (2011) AprilTag, EYEDIAP (Funes Mora et al., 2014)

Da Bilddaten keine geometrischen Informationen enthalten, ist die Kamerakalibrierung notwendig, um intrinsische und extrinsische Kameraparameter zu bestimmen. Zu den intrinsischen Parametern zählen die Brennweite, der Bildhauptpunkt sowie Verzerrungskoeffizienten der Linse, während die extrinsischen Parameter Rotation und Translation der Kamera relativ zum Weltkoordinatensystem beschreiben.  Für die Gaze Estimation sind diese Parameter wichtig um eine geometrische Transformation zwischen Bild-, Kamera- und Weltkoordinaten zu ermöglichen.

Zhang stellt eine Methode vor, welche bis heute noch eine wichtige Grundlage von Kamerakalibrierung für Anwendungen ist, in denen 2D-Bildinformationen in ein 3D-Koordinatensystem übersetzt werden müssen. Es wird ein planares Kalibriermuster, oft ein Schachfeld, benötigt, das aus mehreren unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wird. Für jede Aufnahme wird dann zunächst eine Homographie zwischen Musterebene und Bildebene geschätzt. Die Homographien liefern wiederum Bedingungen, um die intrinsischen Kameraparameter zu berechnen. Anschließend lassen sich für jede Aufnahme die Rotation und Translation des Kalibrierungsmusters relativ zur Kamera bestimmen. Die extrinsischen Parameter, sowie die radiale Linsenverzerrung können anschließend bestimmt werden. Somit erhalten wir die benötigten Kameraparameter und können beispielsweise die Position der Augen aus einem Bild heraus berechnen.

"Als praktische Alternative bzw. Ergänzung zu Schachbrettmustern haben sich fiduzielle Marker wie AprilTag (Olson, 2011) etabliert, die durch ihre robuste Erkennbarkeit auch unter Verdeckung und variabler Beleuchtung eine präzise Schätzung von Position und Orientierung ermöglichen. Solche Marker werden häufig in Gaze-Estimation-Datensätzen wie EYEDIAP (Funes Mora et al., 2014) zur Kalibrierung und Synchronisation mehrerer Kamerasysteme eingesetzt, um Bild-, Tiefen- und Blickdaten in ein gemeinsames Koordinatensystem zu überführen."

Synchronisation:

3. Stand der Forschung

Die Entwicklung der Blickschätzung hat sich von den klassischen modellbasierten Verfahren über erscheinungsbasierten Verfahren hin zu Deep Learning Verfahren entwickelt. Die Leistung dieser Ansätze hängt neben dem neuronalen Netz auch von der Qualität und Quantität der verfügbaren Datensätzen ab, da diese für das Training der neuronalen Netze und zur Evaluation der Verfahren von großer Bedeutung sind. Im nächsten Schritt werden die wichtigsten Datensätze des letzten Jahrzehnts beschrieben, verglichen und ihre Limitierungen hervorgehoben.

3.1 Moderne Datensätze

EYEDIAP, GazeCapture, MPIIGAZE, Gaze360, EVE, ETH-XGaze,

3.2 Vergleich der Datensätze

Quellen: Cheng et al. (2024)

Anzahl der Probanden, Head-Pose Bereich, Blickwinkelbereich, Beleuchtungsvariation, Auflösung, Indoor/Outdoor, Person Unabhängigkeit, Verfügbarkeit, Besonderheiten

3.3 Limitierungen

Quellen: Cheng et al. (2024)

Datensatzbezogene Limitierungen: zu wenige Probanden, Begrenzte Diversität, wenig Brille, wenig Outdoor, fehlende Extrembedingungen

Methodische Limitierungen: Schlechte Generalisierung auf neue Datensätze, Kopfrotationprobleme, Schwierigkeiten bei Verdeckungen, Probleme bei schlechtem Licht

Praktische Limitierungen: Kalibrierungsaufwand, Echtzeitfähigkeit, Hardwareabhängigkeit, Datenschutz